DAS PC-NETZTEIL

# Netzteil und Stecker(typen)

# Anschlusszoo eines PC-Netzteils (ATX 2)

- Floppy

- "Molex" universell z. B. IDE-Festplatten, optische Laufwerke

- SATA-Laufwerke

- Grafikkarten 8-Pin, auftrennbar für 6-Pin

- Grafikkarten 6-Pin

- Hauptplatine 8-Pin

- Hauptplatine P4-Stecker, kombinierbar zum 8-Pin-Mainboardstecker 12V

- ATX2 24-Pin, teilbar 20+4, und damit auch für alte 20-pin-Anschlüsse nutzbar

# PC-Netzteil-Pin-Belegung –ATX-2-Netzteil

# PC-Netzteil-Pin-Belegung – Klassisches ATX-Netzteil

# Farbcodierung

Die Farbcodierung ist bei all diesen Netzteilen vereinheitlicht:

- Schwarz: Masse (Ground)

- Rot: +5 V

- Gelb: +12 V

- Orange: +3,3 V

- Weiß: -5 V (bei einigen neuen Netzteilen nicht vorhanden)

- Blau: -12 V

- Grau: Einschaltanzeige

- Purpur: Standby-Stromversorgung (VSB=Volt-Stand-By)

- Grün: Einschalt-Eingang (PS-ON=PowerSupply ON=Netzteil EIN)

# PC-Netzteil OHNE Rechner starten

PS-ON mit GND verbinden.

# Spannungen messen mit dem Digitalmultimeter